#define CONFIGURATION_H_VERSION 010101

#define STRING_CONFIG_H_AUTHOR "(Lubosh, Rebel II.b)" // Who made the changes.

#define BAUDRATE 115200

#define CUSTOM_MACHINE_NAME "REBEL"

#define TEMP_SENSOR_BED 1

#define BED_MAXTEMP 120

#define PID_AUTOTUNE_MENU

#define  DEFAULT_Kp 22.31

#define  DEFAULT_Ki 1.65

#define  DEFAULT_Kd 75.11

#define PIDTEMPBED

#define  DEFAULT_bedKp 229.14

#define  DEFAULT_bedKi 13.96

#define  DEFAULT_bedKd 940.03

#define INVERT_X_DIR false

#define INVERT_Y_DIR false

#define INVERT_Z_DIR true

#define X_MAX_POS 200

#define Y_MAX_POS 190

#define Z_MAX_POS 210

#define HOMING_FEEDRATE_XY (40*60)

#define HOMING_FEEDRATE_Z  (5*60)

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {200,200,800,132}

#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {200, 200, 20, 60}

#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {2200,2200,900,5000}

#define DEFAULT_ACCELERATION          2200

#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  3000

#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   2200

#define DEFAULT_XYJERK                10.0    // (mm/sec)

#define DEFAULT_ZJERK                 0.3     // (mm/sec)

#define DEFAULT_EJERK                 5    // (mm/sec)

#define DOGLCD      // Full graphics display

#define SDSUPPORT

#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER

#define FAN_SOFT_PWM